| 风险告知 |  |
| --- | --- |
| 风险提示 | 风险1：真空泵转速过高或过低，易导致设备过热、发动机爆震，影响部件寿命；吸污胶管吸入杂物未及时阻挡，可能造成管路堵塞。 |
|  | 风险2：在倾斜路面液压举升自卸、举升罐体后再开后门，或运输时未用罐体夹紧装置、高速行驶 / 急转弯 / 急刹车，易引发翻车事故。 |
|  | 风险3：未踩离合器挂取力器，会导致取力器与变速箱齿轮撞击损坏；吸入或运送废油及危险品，可能引发安全事故；举升状态下进入罐体未用支承棒及安全挡块，易发生坠落危险。 |
| 应急措施 | 措施1：车辆故障无法自行检修时，若车辆无法启动，原地停放并在四周放置安全锥，及时上报机械部并联系维修厂；若车辆可启动，上报后驾驶至维修厂检修。 |
|  | 措施2：发生事故时，车辆原地等待并放置安全锥，立即上报机械部，同时联系交警和保险公司，等待相关部门到场处理。 |
|  | 措施3：作业中出现管路堵塞，立即停止真空泵工作，关闭吸污阀，清理杂物后再继续作业；遇液压举升异常，先落下罐体并关闭取力器，排查无结果后按故障流程上报。 |
| 设备操作 |  |
| 工作前准备（作业前的预备工作及检查） | - 设备检查：调整手油门至真空泵适宜转速（XD—44 型为 500-600 转 / 分）；检查真空泵、液压系统、取力器功能正常，管路及接头无渗漏；确认液位计、减压阀、四通阀、吸污 / 排水胶管完好。 2. 环境与安全检查：作业区域无障碍物，排液 / 排污点无人员逗留；准备好阻挡杂物的工具、支承棒及安全挡块，明确禁吸禁运物品（废油、危险品）。 |
| 操作步骤 | - 吸污操作：① 将吸污胶管深抽入液面，确保管端始终距液面 300mm 以下；② 打开吸污阀，变速器挂空挡，起动发动机后分离离合器，打开取力器；③ 操作员监视胶管进口，用工具阻挡杂物，通过液位计观察液面，达到中部时通知驾驶员，迅速拉离胶管；④ 冲洗胶管后放回走台箱，驶离作业点。 - 排液操作：① 关好减压阀，将四通阀搬到 “排” 的位置，吸污管对准排液处；② 启动真空泵排液，排完后停止真空泵，将胶管放到侧箱下。 3. 排污操作：① 将排水胶管朝向排污池内，罐内液体剩余三分之一左右时升起罐体；② 变速器挂空挡，起动发动机后分离离合器，打开取力器；③ 液体排卸完后关闭取力器，落下罐体，冲洗胶管后放回走台箱，驶离作业点。4. 关键操作要求：① 液压举升前先打开罐体后门，仅在平坦地面进行举升自卸；② 挂取力器时需完全踩入离合器踏板，怠速操作，缓慢松开离合，行驶时取力器操纵杆置于中间位置；③ 运输污水时启用罐体夹紧装置，中低速行驶，避免急转弯和急刹车；④ 举升罐体检修或进入时，必须使用支承棒及安全挡块。 |

吸污车装置（车辆）安全操作卡