- 吸污车操作规程

- 一、作业流程

- 1、吸污车排液时的操作顺序：

- ①	关好减压阀。

- ②	把四通阀搬到排的位置（图五）。

- ③	把吸污管对准排液处。

- ④	使真空泵工作。

- ⑤	排完液体后，停止真空泵工作。将胶管放到侧箱下。

- 2、吸污操作

- ①	将吸污胶管尽可能深的抽入液面，保证管端在作业过程中始终距液面300mm以下。

- ②	将吸污阀打开。

- ③	将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，打开取力器。

- ④	操作员应注意监视吸污胶管进口附近情况，用适当的工具阻挡杂物，以免堵塞。

- ⑤	操作员可通过后封头上部的液位计，当液面达到液位计中部时，应通知驾驶员，同时应迅速将吸污胶管拉离水面。

- ⑥	冲洗胶管后，将其放回走台箱。

- ⑦	将吸污车驶离作业点。

- 3、排污操作

- ①	将排水胶管朝向排污池内。

- ②	剩余三分之一左右时，升起罐体。

- ③	将变速器挂入空挡，然后起动发动机，分离离合器，打开取力器。

- ④	罐体内液体排卸完后，关闭取力器。

- ⑤	落下罐体，冲洗胶管后，将其放回走台箱。

- ⑥	将吸污车驶离作业点。

- 二、注意事项

1、保持吸污车真空泵适宜转数:真空泵转速太高,转子发热加剧;转速太低,则引起发动机爆震,部件引起附加冲击,影响寿命,适宜的工作转速,预先调整好手油门的最大调节位置。吸污车泵型xd—44型适宜转数500-600转/分；

2、吸污车在平坦地面上液压举升自卸。吸污车严禁在倾斜路面液压举升自卸,若在倾斜路面液压举升自卸,会因为路面不平导致车身重量倾斜到一处,使该处部件产生扭曲变形,而且容易引起翻车事故；

3、吸污车液压举升时先打开后门窗。液压举升卸污泥前应将罐体后门打开。严禁将吸污车罐体液压举升起来后再开启罐体后门,因举升起来后重心后移会导致翻车的危险。

4、吸污车离合油泵取力和真空泵取力器取力时,操作司机要控制好油门,使发动机怠速,并完全踩入离合器踏板,挂上取力器取力后,要返慢松开离合踏板。切忌在没有踩下离合器的情况下挂取力器,否则会使取力器齿轮撞击运转中的变速箱齿轮,导致双方齿轮损坏。吸污车取力器操纵杆在车辆行驶时一定要置于中间位置。

5、不得用吸污车吸入或运送废油及危险品。在液压举升起吸污车污泥罐的状态下进入罐体或检修时,必须使用支承棒及安全挡块。运输污水时,必须使用手后门罐体夹紧装置,因罐内无防浪板,重心较高,为此车辆必须中速或低速行驶,不能急转弯或急刹车。

- 三、应急处置

出现问题时，驾驶员应明白应急处置的流程。

- 车辆故障时，自己检修无法排除时，如车辆无法启动则原地停放，四周放置安全锥，及时上报机械部并联系维修厂进行维修；车辆可以启动则上报机械部开往维修厂维修；

- 发生事故时，车辆原地等待，放置安全锥，上报机械部并报交警和保险公司等待处理。