- 收运车操作规程

- 一、作业流程

- 左：控制箱体后门     中：控制卸料推板     右：控制提升机

- 挂桶及垃圾装载

- ①首先将垃圾桶推移到提升机挂钩处，同时将桶提挂位放在挂钩上，推动提升机操作开关“右：控制提升机”（或手柄）至上升位置，垃圾桶被挂起，同时上盖也逐渐被打开。

- ②当提升机和垃圾桶上升到一定位置时，垃圾桶被锁紧（或压紧），最后垃圾桶随提升机翻板一起上升到箱体顶端，上盖完全打开，并翻倒桶内垃圾至箱体。

- ③当垃圾装载一定次数后，垃圾堆积在箱体前方推板之后，为了使垃圾在箱内装载均匀，操作“中：控制卸料推板”，将前部的垃圾向后推移，同时在推移的过程中又能起到一定的垃圾压缩效果，直至车满。

- 2、当垃圾装满后，将车辆开到转运站卸料平台上，车尾对准卸料口：

- ①操作“左：控制箱体后门”，打开箱体后门；

- ②操作“中：控制卸料推板”，控制推板将垃圾推进卸料口。

- 二、注意事项

1、卸料作业必须缓慢，准确无误，倒至垃圾卸料门前车挡处，倒车前必须注意车辆周边是否有人，确保无人再进行卸料作业。

2、“人车分离”，卸料时要在车外操作，不得在驾驶室内进行操作，防止在车辆意外坠落时发生人身伤亡事故。

3、除卸料工外，其余人应远离卸料口。

4、确认车辆卸料门处于完全打开状态，车辆卸料门未完全打开前，严禁向后推料，卸料门打开后方可推料。若卸料门故障无法开启，必须修理正常后方可卸料，严禁在卸料口处进行维修。

5、卸料时发生卡滞现象应立即停止，车辆移出卸料位修复后再行卸料。

6、卸料时将车辆手刹拉起，固定好车辆，防止因卸料导致车辆溜车发生事故。

7、卸料时，如果箱内垃圾无法卸净，禁止卸料人员站在卸料口边缘手工清理车箱内垃圾。

8、禁止在卸料口逗留。

9、卸料完成后，关闭后箱门，清理残余垃圾，方可离开。

- 三、应急处置

出现问题时，驾驶员应明白应急处置的流程。

- 车辆故障时，自己检修无法排除时，如车辆无法启动则原地停放，四周放置安全锥，及时上报机械部并联系维修厂进行维修；车辆可以启动则上报生产运营部开往维修厂维修；

- 发生事故时，车辆原地等待，放置安全锥，上报生产运营部及安环品质部并报交警和保险公司等待处理。