| 风险告知 |  |
| --- | --- |
| 风险提示 | 风险1：卸料作业时若在驾驶室内操作，车辆意外坠落可能导致人身伤亡； |
|  | 风险2：卸料门未完全打开时推料，易引发设备卡滞或损坏；车辆未拉手刹固定，可能溜车造成人员受伤或财产损失； |
|  | 风险3：卸料卡滞时未停止作业、垃圾未卸净时站在卸料口边缘清理，易发生人员磕碰或坠落事故 |
| 应急措施 | 措施1：车辆故障无法自行检修时，若无法启动，原地停放并在四周放置安全锥，及时上报机械部并联系维修厂；若可启动，上报生产运营部后开往维修厂维修； |
|  | 措施2：发生事故时，车辆原地等待，放置安全锥，立即上报生产运营部及安环品质部，同时报交警和保险公司等待处理； |
|  | 措施3：卸料时出现卡滞，立即停止作业，将车辆移出卸料位修复后，再重新进行卸料 |
| 设备操作 |  |
| 工作前准备（作业前的预备工作及检查） | 1.检查控制开关 / 手柄功能：确认 “左：控制箱体后门”“中：控制卸料推板”“右：控制提升机” 的开关或手柄操作灵活、无卡顿，功能正常； 2.环境与人员检查：排查作业区域（提升机周边、卸料平台）无无关人员，卸料口无障碍物，车辆手刹、制动系统正常 |
| 操作步骤 | - 挂桶及垃圾装载：① 将垃圾桶推移至提升机挂钩处，将桶提挂位放在挂钩上，操作 “右：控制提升机” 开关（或手柄）至上升位置，垃圾桶挂起且上盖逐渐打开；② 待提升机和垃圾桶上升至箱体顶端并锁紧（或压紧），垃圾桶翻倒，将垃圾倒入箱体；③ 垃圾堆积在推板后时，操作 “中：控制卸料推板”，向后推移垃圾（同时压缩垃圾），直至车辆装满； - 卸料作业：① 将车辆开至转运站卸料平台，使车尾对准卸料口，拉起手刹固定车辆；② 操作 “左：控制箱体后门”，确保后门完全打开；③ 操作 “中：控制卸料推板”，将垃圾推进卸料口（卸料时需在车外操作，禁止在驾驶室内操作）； 3. 作业收尾：卸料完成后，关闭箱体后门，清理车辆周边及箱体残留垃圾，确认无安全隐患后驶离作业区域 |

垃圾收运车装置（车辆）安全操作卡