| 风险告知 |  |
| --- | --- |
| 风险提示 | 风险1：液压管连接 / 断开操作不当、抱刹固定装置未正确启用，易导致大箱位移、脱落，引发设备损坏或人员碰撞事故。 |
|  | 风险2：钩箱作业时未落下支撑轮，重箱操作可能导致车辆翘头；垃圾倾倒时车辆未固定、大箱倾斜过快，易发生车辆溜车或垃圾飞溅伤人。 |
|  | 风险3：液压系统漏油、电磁离合器故障未及时排查，作业中可能出现设备卡滞、突然停机，引发安全隐患；超载装载易导致车辆失控。 |
| 应急措施 | 措施1：车辆故障无法自行检修时，若车辆无法启动，原地停放并在四周放置安全锥，及时上报生产运营部并联系维修厂；若车辆可启动，上报后驾驶至维修厂检修。 |
|  | 措施2：发生事故时，车辆原地等待并放置安全锥，立即上报生产运营部，同时联系交警和保险公司，等待相关部门到场处理。 |
|  | 措施3：作业中出现设备卡滞、液压渗漏等异常，立即停止操作，关闭驱力器液压装置总开关，排查无结果后按故障流程上报维修，严禁带故障作业。 |
| 设备操作 |  |
| 工作前准备（作业前的预备工作及检查） | - 液压系统检查：确认液压油箱油量达标，油路接头、接合面无渗漏，作业装置动作灵活无卡滞。 2. 电气与制动检查：电磁离合器工作正常，电磁多路阀电缆线无破损、漏电；轮胎气压符合规定，手刹及抱刹固定装置功能可靠。 3. 环境与设备检查：作业区域无障碍物，平台轨道平整；明确液压管连接 / 断开操作方式（连接时逆时针旋手柄，断开时顺时针旋后再脱离）。 |
| 操作步骤 | - 放置空箱操作：① 车辆对准平台轨道安稳停靠在大箱移动平台前方；② 断开液压管与大箱的连接；③ 打开驱力器液压装置，松开抱刹固定装置，向后推动大箱至零界点；④ 向后拨动摇杆抬升大臂，带动大箱翘起使后方滚轮接触轨道，持续向后拨动大臂将大箱推至平台预定位置；⑤ 大箱托钩固定后，向前拨动摇杆回收大臂至初始位置。 2. 钩箱操作：① 车辆平稳停靠在前移动平台前方；② 打开驱力器液压装置，操动摇杆使大臂向后至水平位置，钩锁住大箱前端连接处；③落下车辆后方支撑轮，向前拨动摇杆回升大臂，拉动大箱驶离轨道至车辆大架，开启抱刹装置，再升起支撑轮；④ 将车上液压管与大箱连接（逆时针旋手柄）。 3. 垃圾倾倒操作：① 车辆行驶至指定区域，停在适当位置，拉起手刹并与地锚连接固定；② 打开驱力器液压装置总开关，确认液压管连接到位、抱刹装置处于紧张状态；③ 开启大箱后闸门，操纵摇杆使大臂带动大箱缓慢倾斜至最高点倾倒垃圾，作业后将大箱回复至初始位置。 4. 收车后检查：清理车厢及作业装置残留污物，冲洗车辆；检查液压油量、液压元件渗漏情况及各装置损伤情况，确认无误后入库停放。 |

垃圾转运车装置（车辆）安全操作卡