# 北 控 城 市 资 源 集 团

# 企 业 标 准

制度编号：CFAH.13.2024.0

# 城服环境管理制度

2024-11-14 发布                                 2024-11-14 实施

北控城市资源集团  发布

制度控制表

| 制度名 称 | 北控城市资源集团城服环境管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度编 号 | CFAH.13.2024.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 状态 | 实施日期 | 起草部门 | 会签部 门 | 主管领导 审核 | 审核部门 | 签发人 | 是否修 订 |
| 2024.0 | 试用执行 | 2024.11.14 | 城服运营中心 |  | 张建华 | 总办会 | 赵克喜 | 否 |
| 此 次 修 改 的 主 要 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解释部 门 | 城服运营中心 |  |  |  |  |  |  |  |

目  录

1.目的 	1

2.适用范围 	1

3.编制依据 	1

4.术语与定义	2

5.相关部门职责	3

6.环境管理内容	5

7.附则 	 18

8.附件 	 19

# 1. 目的

为贯彻落实国家关于环境保护和节能减排相关法律法规要求，指导和规范项目公司  落实环境保护主体责任，遵循现行的环保法律、法规和标准， 避免因违法而受到环保处  罚和经济损失；确保项目在生产过程中产生的污染物能够按照相关法规和标准进行处理， 达到规定的排放标准，减少环境污染事故发生概率，降低环境破坏程度；践行绿色低碳  循环发展理念，提高能源利用效率，降低运行成本，减少能源消耗和环境污染，促进企  业可持续发展，特制订本制度。

# 2.适用范围

本制度适用于北控城市资源集团城服业务所属区域、项目公司的环境管理工作。

# 3.编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》 《中华人民共和国土壤污染防治法》 《突发环境事件应急管理办法》

《环境监管重点单位名录管理办法》 《环境保护设施运行管理条例》

《污染源自动监控设施运行管理办法》 《排污许可管理条例》

《排污许可管理办法》

《固定污染源排污许可分类管理名录》 《危险废物贮存污染控制标准》

《国家危险废物名录》

《危险废物转移管理办法》

《危险废物识别标志设置技术规范》 《城市建筑垃圾管理规定》

《城市道路清扫保洁质量与评价标准》

《城镇道路养护技术规范》

《生活垃圾转运站技术规范》 《生活垃圾转运站评价标准》

《生活垃圾转运站运行维护技术标准》 《生活垃圾渗沥液处理技术规范》

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》

# 4.术语与定义

4.1 环境污染事故

是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为， 以及意外因素的影响或不可 抗拒的自然灾害等原因使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到 损失的事件。

4.2 突发环境事件

是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一 地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害， 有重大社会影响的涉及公共安全 的环境事件。

4.3 排污许可制

是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形 式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排 污单位实施监管执法的环境管理制度。

4.4 环保设施

是指为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处 置、净化控制、再生利用设施， 以及配套的设施运行监控系统。项目涉及环保设施主要 包括除臭设施、渗沥液收集处理设施、生活垃圾处理利用设施、厨余垃圾处理利用设施、 粪便处理利用设施、环境自动监测系统等设施。

4.5 危险废物

是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认 定的具有危险特性的固体废物。

4.6 污染物达标排放

是国家对人为污染源排入环境的污染物的浓度或总量所作的限量规定。

4.7 环境行政处罚

是指环境保护行政机关依照环境保护法规，对犯有一般环境违法行为的个人或组织 作出的具体的行政制裁措施。其直接结果是确定环境行政责任， 包括罚款、责令停产等 多种具体形式。

4.8 企业环境信息

是指企业以一定形式记录、保存的， 与企业经营活动产生的环境影响和企业环境行 为有关的信息。

# 5.相关部门职责

5.1 集团人力资源中心

5.1.1 根据各级单位对集团层面环境管理教育培训的需求，将环境管理培训计划纳入集 团教育培训总体计划。

5.1.2 监督指导各区域、项目公司在聘用环境管理相关岗位的员工时满足相应的任职条 件。

5.2 集团总裁办公室

5.2.1 负责拟定或审议各区域、项目公司拟定的各类环境事件信息处理方案，沟通协调 各类环境事件处理过程中的对外宣传报道工作。

5.2.2 负责监督、审核各项目公司环境管理信息公开的内容、方式及途径。

5.3 集团财务管理中心

5.3.1 参与监督城服所属单位环保费用（环境检测、环境治理等）预算编审与预算执行 情况。

5.3.2 参与监督城服所属单位环保费用的管理，确保环保费用（环境检测、环境治理等） 在成本中据实列支与核算，在预算内支付。

5.4 集团供应链工程中心

5.4.1 优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，禁止采购国家明令 淘汰的用能产品、设备。

5.4.2 严格落实新建、改建、扩建工程项目相关环保手续，保证合规建设。建设项目应 当采用清洁生产工艺及节能技术和设备。工程建设过程中采用必要污染防治措施，确保 排放符合相关标准要求，减少对环境的污染。

5.5 城服运营中心（生产运营）

5.5.1 负责监督指导各区域、项目在生产过程中控制环境因素，防止环境污染的发生。

5.5.2 负责监督指导各区域、项目，确保环保设施的正常运行，保证污染物达标排放。

5.6 城服运营中心（安环管理）

5.6.1 负责建立健全环境管理机制，负责本制度的制定、修订和解释。

5.6.2 负责对各级单位环境管理工作开展指导、检查及综合监督管理。

5.7 区域

负责贯彻执行国家及运营中心有关环境管理规定，制定适合本区域的环境管理制度， 并对所属项目公司实施管理和考核。

5.8 项目公司

5.8.1 项目公司是环境管理的责任主体，要严格实行党政同责、一岗双责，按照管发展、 管生产、管业务必须管节约能源与生态环境保护的要求， 把节约能源与生态环境保护工 作贯穿生产经营的全过程。项目负责人是企业环境管理责任人， 对环境管理工作全面负 责。

5.8.2 项目公司的环境管理归口部门为安环管理部门。

5.8.3 各级单位应落实属地环境管理责任，制定符合本单位实际的环境管理制度、环保 设施设备操作规程。

5.8.4 按照国家标准、行业规范建设或配置环保设施设备，并定期组织检验、维修，确 保设施设备完好并有效运行，保证污染物排放达到排污许可证、相关行业标准、环评、 环评批复及当地生态环境主管部门要求。

5.8.5 全面贯彻落实排污许可管理制，按照相关规定申请取得排污许可证或在全国排污 许可证管理信息平台登记相关信息；未取得排污许可证或登记相关信息的，不得排放污 染物。

5.8.6 组织本单位环境管理检查，及时识别环境风险并消除隐患。

5.8.7 组织对员工进行环境管理培训，重点单位定期组织突发环境事件应急演练。

# 6.环境管理内容

6.1 环境管理体系建设

6.1.1 一般规定

6.1.1.1 项目负责人为本单位环境保护工作的第一责任人，对本单位环境保护工作全面 负责。

6.1.1.2 项目公司应建立健全项目公司全员环境保护责任制，组织制定环境保护规章制 度，保证必要的环境保护资金投入。

6.1.1.3 项目公司应梳理当地行业相关环境管理法律法规，持续优化环保相关制度措施， 建立健全项目环保监督管理体系。

6.1.1.4 项目公司应建立 “环境风险识别管控”和“环保隐患排查治理”的双重预防机 制。

6.1.1.5 项目公司应建立常态化教育培训机制，制定教育培训计划及大纲，切实做好环 境管理专业条线教育培训。

6.1.1.6 项目公司（涉及生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等业务）应建立环境突发事件应急 预案，组织、参加突发环境事件分析及调查并形成调查处理报告； 严格执行环境突发事 件防范措施。

6.1.1.7 项目公司应建立环境管理考核问责制度，严格环境管理责任和绩效考核制度， 强化重点工作落实考核和事前问责，加大对重复发生问题隐患处罚力度，严格执行红线 指标的“一票否决”。

6.1.2 持续改进与创新

项目公司应建立一套完善的持续改进机制和流程，采用 PDCA（Plan 计划、Do 实施 Check 检查、Act 处理）循环法进行管理。通过制定环境改进计划、实施环境改进措施、

检查改进效果、不断优化完善等步骤，实现环境管理体系的持续改进和创新。

6.2 建设项目环境管理

6.2.1 一般规定

新建、改建、扩建工程项目（主要包含垃圾转运站、垃圾分拣中心、厨余垃圾处理 厂、渗沥液处理厂等），必须严格执行国家建设项目环保管理规范、规定、标准。

进行项目可行性研究时，必须进行环境影响评价，提出环境影响报告书（表）及批 复等，报上级生态环境部门审批备案。

6.2.2 建设项目“三同时”规定

工程项目设计必须有环境保护的内容，必须严格落实环保设施与主体工程同时设计、 同时施工、同时投入运行，保证建设项目投产后污染物达标排放和总量控制。

分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目， 其相应的环境保护设施应当分期验 收。

编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目， 其配套建设的环境保护设施经 验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使 用。

6.2.3 污染防治措施

对工程项目建设过程中可能产生的废气、废水、固体废弃物、扬尘等进行治理和处 理，确保排放符合相关标准要求，减少对环境的污染。

6.2.4 节能减排措施

建设项目应当采用能耗物耗小、污染物产生量少的清洁生产工艺， 采用节能技术和 设备，减少能源消耗，降低温室气体排放，合理利用自然资源，防止环境污染和生态破 坏。

6.3 排污许可管理

6.3.1 一般规定

纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的项目公司应当依照规定申请取得排污 许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据排污单位污染物产生量、排放量、 对环境的影响程度等因素，排污许可实行重点管理、简化管理和登记管理。

基于目前城服业务：

重点管理的行业：“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中焚烧、填 埋 ”。

简化管理的行业：“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除 焚烧、填埋以外的） ，日处理能力 50 吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力 150 吨 及以上的垃圾转运站 ”。

登记管理的行业：“日处理能力 50 吨以下的城镇粪便集中处理，日转运能力 150 吨

以下的垃圾转运站”。

其他未涵盖行业的具体分类，依照《固定污染源排污许可分类管理名录》执行。

6.3.2 排污许可证管理

实行重点管理、简化管理的项目公司应当在全国排污许可证管理信息平台上填报并 提交排污许可证申请，同时向核发环保部门提交通过全国排污许可证管理信息平台印制 的书面申请材料。项目公司取得加盖核发行政机关印章的排污许可证后，副本妥善存档， 正本悬挂上墙。污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的项目， 应当填报排 污登记表，不需要申请取得排污许可证。

项目公司按相关规定负责本单位排污许可证申领、变更、延续、注销、遗失补办， 并持证排污、依证排污。

6.3.3 环境监测

排污单位应当按照排污许可证规定和有关标准规范，依法开展自行监测，监测频次 及内容按照排污许可证要求进行，并保存原始监测记录。原始监测记录保存期限不得少 于 5 年。

6.3.4 在线监测

实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监 测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网。

排污单位发现污染物排放自动监测设备传输数据异常的，应当及时报告生态环境主 管部门，并进行检查、修复。

6.3.5 台账记录

排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频 次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环

境管理台账记录保存期限不得少于 5 年。

6.4 环保设施管理

6.4.1 一般规定

针对有废水（含渗沥液）处理设施、除臭设施、固体废弃物处置设施、环保在线监 测等环保设施的项目公司，运行单位应对环保设施的运行效果负责。环保设施必须与生 产设施同步运行。环保设施投入运行后， 运行单位应保证设施无故障正常运行、污染物 排放稳定达标。与环保设施配套的自动监控设施应符合《污染源自动监控设施运行管理

办法》的要求。

6.4.2 环保设施运行管理

项目公司应按照环境管理要求运行和维护环保设施，建立环境管理制度、操作规程， 严格控制污染物排放。环保设施应与产生污染物的生产设施同步运行，定期对设备、电 气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保环保设施可靠运行。

任何单位、个人不得擅自停运、 拆除、 闲置环保设施。 除公司年度计划检修外， 环保设施停运，由环保设施所在部门（单位） 填写《环保设施停运申请表》， 并说明停 运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施， 由本部门（单位） 领导、安环 部领导、项目负责人、当地生态环境部门审批后，方可停运。

环保设施所属单位要建立设备、 装置运行、处理效果、操作记录等管理和统计台 帐。并前将环保设施的运行情况及存在的问题每月按时报安环品质部。

6.4.3 环保设施故障管理

设施出现故障时，环保设施运行单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗 拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告当地人民政府环境保护行政主管部门，说 明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况， 并取得环境保护行政主管部门的 批准。在规定时间内不能恢复设施运行的， 环保部门责令污染物产生单位停止生产，待 环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

环保设施运行单位因设施运行不正常发生污染事故时，必须在 1 小时内向当地人民 政府环境保护行政主管部门报告，并及时采取有效的应急措施消除环境污染，确保环境 安全。

6.5 环境监测

6.5.1 一般规定

针对生活垃圾填埋场、大型转运站、渗沥液处理设施等有固定污染物排放口的项目， 项目公司应制定监测方案、设置规范的排污口和监测点位、对生产运行期排放的废水污 染物（直接排入环境或排入公共污水处理系统）、废气污染物（以有组织或无组织形式 排入环境）、噪声污染以及对其周边环境质量（空气、地表水、地下水、土壤等） 开展 监测，妥善保存监测数据，并对监测结果进行合规判定分析。

6.5.2 监测内容及频次

监测方案中监测点位、监测指标、执行标准、监测频次等参照排污许可证、环境影

响评价文件、国家标准、地方标准、行业标准，按照最严格的标准执行。

6.5.3 在线监测设施管理

项目公司应按照规定设置满足开展监测所需要的监测设施。废水排放口、废气监测 平台、监测断面和监测孔的设置应符合监测规范要求， 排放口和监测点位应安装符合规 定的标识牌。

6.5.4 超标管理

监测结果出现超标的，项目公司应加密监测，查找超标原因。短期内无法实现稳定

达标排放的，应及时报告生态环境部门和集团、区域。

6.6 危险废物管理

6.6.1 一般规定

6.6.1.1 危险废物类别

北控城服各项目公司业务涉及的危险废物，主要有废旧日光灯管、废电池、墨盒； 车辆等机械设备维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废 润滑油，废弃油杂质、废油桶、擦油布、更换下来的含油零件、废旧电瓶； 施工中的废 弃涂料、沥清、油漆； 绿化工作中的残留农药及其容器；转运站除臭消杀使用药剂的废 包装袋、包装桶；渗沥液水质化验产生的废液等。

6.6.1.2 各项目公司应按照国家法律、法规要求，进行危险废物的识别、分类、贮存、 处理、转移和处置，并建立相关台账，确保不污染环境，且手续合规。

6.6.2 危险废物的收集及贮存

各项目公司应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径， 采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施， 不应露 天堆放危险废物。贮存场所及污染控制满足《危险废物贮存污染物控制标准》。危险废 物的容器、包装物及贮存场所应设置对应的识别标志， 满足《危险废物识别标志设置技 术规范》相关要求。

6.6.3危险废物的转移及处理

从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位， 应当依照《危险废物经营许可证 管理办法》的规定， 领取危险废物经营许可证。不具备资质的项目公司应委托有资质的 第三方进行危险废物处理，并签订委托协议，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置 危险废物的污染防治要求及相关责任。

项目公司应制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和 流向等信息。

项目公司应建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、 妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。

项目公司应填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、 承运人、接受人信息， 转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息， 以及突 发环境事件的防范措施等。

项目公司应及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

6.7 一般固体废物管理

6.7.1 一般规定

项目公司应做好生产作业、办公和生活过程中产生的一般固体废物的分类、收集、 处置及循环利用等工作，根据固体废物类别、性质分类处置。

6.7.2 一般固体废物分类

一般固体废物按照是否可回收利用分为：不可回收利用的一般固体废物和可回收利 用的一般固体废物。

不可回收利用的一般固体废物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃 物，北控城服各项目公司业务涉及的主要有建筑垃圾、粪便、洗扫车污泥及生活垃圾等。

可回收利用的一般固体废物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物， 北控城服各项目公司业务涉及的主要有生产和设备维修产生的废编织袋、金属零件、废 纸箱、废木箱、玻璃瓶罐、废塑料、废轮胎、废纸等。

6.7.3 一般固体废物的收集和存放

各项目公司应按照固体废物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。 临时的存放场所，应具备围挡、顶棚、防泄漏、防飞扬等设施或措施。

6.7.4一般固体废物的处理

一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废 弃物由各单位安排人员整理，转卖给物资回收部门或当地政府指定的资源化处理中心； 不可回收的废弃物与生活垃圾等（建筑垃圾、粪便、洗扫车污泥除外） ，统一运送到生 活垃圾处理场所；建筑垃圾、粪便、洗扫车污泥应排放至政府指定场所，并进行备案， 如政府不指定可委托有资质的第三方单位处置，并在合同中约定运输、贮存、利用、处

置废物的污染防治要求及相关责任。

6.7.5一般固体废物的处理记录

各项目公司一般固体废物的处理情况应进行登记管理并建立相关台账，安环品质部

应每月检查一次各项目一般固体废物的存放和处置情况，并记录检查结果。

6.8 废水管理

6.8.1废水的来源

渗沥液：是指生活垃圾在转运、堆放、压实、填埋、焚烧、堆肥等过程中产生的液 体。

生产废水：是指作业过程中产生的废水，其中主要包括洗扫车作业结束后排放的废 水、转运站等场地清洗废水、洗车废水等。

生活污水：主要指办公楼洗手间和食堂等场所排放的废水。

6.8.2渗沥液的排放管理

填埋场、厨余垃圾处理厂、中大型转运站等配套建设渗沥液处理系统的， 产生的渗 沥液必须全部进行收集并排入配套渗沥液处理系统，经过处理后污染物浓度应符合国家 标准、地方标准及环评批复的要求。禁止任何偷排、漏排渗沥液行为。

中小型转运站等未建设渗沥液处理系统的，产生的渗沥液必须根据环评及当地主管 部门要求，将渗沥液排入指定地点。如通过吸污车转运，必须建立转运台账。

项目公司应加强垃圾收运车辆、转运车辆管理， 禁止任何渗沥液跑冒滴漏现象，防 止污染道路环境。

6.8.3生产废水的排放管理

洗扫车作业结束后排放的废水应通过沉淀池等措施进行预处理或排入当地主管部 门指定场所，如污水处理厂、合规污水井等， 并进行备案管理。禁止将污水随意排放或 排入雨水井。

转运站等场地清洗废水应按照环评及当地主管部门要求，排入污水管网或按照渗沥 液管理要求进行处理、吸污车转运等。

洗车废水等按照当地主管部门要求排入污水管网或经过处理后达标排放。

6.8.4生活污水的排放管理

生活污水应按照当地主管部门要求排入污水管网或经过处理后达标排放。

6.8.5废水处理系统管理

渗沥液、生产废水、生活污水等建设废水处理系统的， 应配备专业运营人员，经过

培训后方可上岗。

运营人员应对本单位的废水处理系统状况进行日常监控和检查，严格控制各单元运

行参数，保证污水处理达标。对设备运行参数、处理量、水质化验等建立台帐。

6.9 废气管理

6.9.1废气的来源

废气来源主要包括填埋场、厨余垃圾处理厂、转运站、垃圾车辆等，在垃圾运输、 装卸、压缩、转运、处理过程中产生的废气以及渗沥液收集处理过程中产生的废气。主 要成分为氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醚(C2H6S)、二甲二硫(C2H6S2)、甲烷（CH4 ）等。

6.9.2废气的处理

填埋场、厨余垃圾处理厂、转运站等固定场所应按要求配套建设除臭设施， 主要包 括植物液喷淋除臭、生物除臭、化学洗涤除臭、吸附性除臭、离子除臭等。各项目公司 必须保证除臭设施正常运行，并建立相关运行台账。如未建设除臭设施， 积极协调当地 主管部门增设，并采取人工除臭作为应急措施，并建立人工除臭作业台账。

项目公司应加强垃圾收运车辆、转运车辆管理， 保持车辆密封性良好，防止污染环 境，避免投诉案件。

6.9.3废气的排放

废气经过处理后污染物浓度应符合排污许可证、国家标准、地方标准及环评批复较

严格的要求。

6.10 噪声管理

6.10.1噪声来源

噪声来源主要为机动设备的运转、液体管道中流动、气体管道中流动等， 主要高强 度噪声源为：环卫车辆、转运站压缩设备、除臭风机、水泵、空压机等。

6.10.2噪声源运行控制

操作人员要按时巡检，发现设备运转异常时，及时上报并查出原因，若确系设备带 病运行，要立即报告生产作业部，进行修复。

各种设备应按制度定期润滑，尤其是高噪声源设备的润滑，使设备正常运转，降低 噪声。

6.10.3个人防护

员工在高噪声岗位现场作业要戴耳塞、护耳罩等防护用品，加强个人防护。

6.10.4噪声控制标准

填埋场、转运站等固定场所厂界噪声应符合排污许可证、国家标准、地方标准及环

评批复较严格的要求。

6.11 环保隐患排查治理

6.11.1 一般规定

各项目公司是环保隐患排查、治理和防控的责任主体， 负责落实各项环保隐患管理 制度，并组织开展隐患排查、评估和整改工作。

隐患排查内容主要包括合法合规、体系运行、制度落实、教育培训、 环保设施设备 完整有效性、废物治理、承包商及应急管理等内容。

隐患排查工作应采取综合检查、季节性检查、节假日前后检查、日常性检查、专项 及不定期检查、环境事故类比隐患排查等方式进行。

6.11.2 隐患整改

项目公司对排查出的环保隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，应建立隐患管 理档案，详实记录隐患信息，并按照职责分工实施监控治理。

项目公司应对隐患进行评估，能够立即进行现场整改的，应马上落实整改。

对于不能立即开展现场整改的，要形成整改方案，明确整改措施、责任人、资金、 时限和临时处置措施“五落实 ”要求。

项目公司应在隐患整改完成后，组织验收评估，确保整改效果。

城服运营中心安环管理模块对项目公司的隐患排查和整改进行监督指导，并对项目 公司的一、二级隐患整改效果进行抽查。

6.11.3 隐患报告与建档

项目公司应建立内部隐患报告机制，明确报告流程，确保报告渠道畅通。

项目公司应建立隐患登记台账，并实时更新整改进度。

6.12 环境污染事故管理

6.12.1 一般规定

环境污染事故按照社会影响和经济损失情况划分为一级、二级、三级、四级事故； 按照事故责任划分为责任事故和非责任事故。事故等级划分参照《北控城市资源集团城 服事故事件管理制度》。

项目公司应按照本制度要求如实向上级单位报告事故情况，确保及时、准确， 杜绝 迟报、谎报、瞒报、漏报。

项目公司作为事故管理的责任主体，负责本单位事故的现场应急处置与整改工作的 具体实施，防止类似事故再次发生。

6.12.2 环境污染事故现场处置

项目公司发生环境污染事故后，项目负责人要立即组织相关人员达到事故现场，对 事故现场进行危险性分析，识别事故类型，如水污染、大气污染、噪声与振动危害、固 体废物污染等。

项目公司要组织专业人员尽快控制污染源，防止污染物进一步扩散。指导群众防护， 必要时对人员进行疏散或隔离。

在事故得到初步控制后，应对受影响区域进行环境监测，评估生态恢复情况，并进 行长期的跟踪观察。

6.12.3 环境污染事故上报

发生环境污染事故后，项目公司应按照规定的时限及程序进行事故报告。报告时限 及程序参照《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》。简易报告需填报《环境污染 事故（事件）信息报告表》，见附件 9。

业主方对事故报告有规定的，项目公司应按规定向其报告。

项目公司报告事故应当包括下列内容：发生时间、地点、 信息来源、事件起因和性 质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏 感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等。

6.12.4 环境污染事故调查及处理

事故调查处理要坚持“ 四不放过 ”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未 处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

发生环境污染事故的应根据事故等级判断，成立相应层级事故调查组进行事故调查， 按照规定的时限完成事故调查，并出具事故调查报告。事故调查组组成参照《北控城市  资源集团城服事故事件管理制度》， 调查组完成事故调查后应出具事故调查报告（模板  见附件 10），并向上一级单位备案。

事故单位应根据事故调查报告中所提出的整改建议，讨论确定整改计划，明确每项 具体整改措施及其负责人和整改时限，事故单位负责人负责跟踪整改。并认真吸取事故 教训，根据事故调查报告要求落实防范和整改措施，防止事故再次发生。

根据集团人力资源管理制度及安全奖惩制度、事故调查报告中调查组提出的处理建

议，对事故相关责任人员进行相应的处罚，并记入年度 HSE 考核。

6.13 突发环境事件应急管理

6.13.1 一般规定

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等） 运营业务的项目公司 应当按照相关法律法规和标准规范的要求：开展突发环境事件风险评估，完善突发环境 事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练， 加强环境应急能力保障建设。

6.13.2 风险控制

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等） 运营业务的项目公司 应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定：开展突发环境事件风险评估，确定环境 风险防范和环境安全隐患排查治理措施，完善突发环境事件风险防控措施，建立健全环 境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患。

6.13.3 应急准备

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等） 运营业务的项目公司 应当按照国务院环境保护主管部门的规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调 查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上环境 保护主管部门备案。

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等） 运营业务的项目公司 应当将突发环境事件应急培训纳入单位工作计划，对从业人员定期进行突发环境事件应 急知识和技能培训，并建立培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息。

6.13.4 应急处置

项目公司造成或者可能造成突发环境事件时，应当立即启动突发环境事件应急预案， 采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的  单位和居民，并向事发地县级以上环境保护主管部门报告，接受调查处理。

应急处置期间，项目公司应当服从统一指挥，全面、准确地提供本单位与应急处置 相关的技术资料，协助维护应急现场秩序，保护与突发环境事件相关的各项证据。

突发环境事件的威胁和危害得到控制或者消除后，按照本级人民政府的统一部署， 停止应急处置措施。

6.13.5 事后恢复

项目公司应当及时总结、评估应急处置工作情况， 提出改进措施，组织开展突发环 境事件环境影响和损失等评估工作，按照有关规定开展事件调查，查清突发环境事件原 因，确认事件性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见。

6.13.6 信息公开

项目公司应当按照有关规定，采取便于公众知晓和查询的方式公开本单位环境风险 防范工作开展情况、突发环境事件应急预案及演练情况、突发环境事件发生及处置情况，

以及落实整改要求情况等环境信息。

6.14 环境管理台账

6.14.1 一般规定

项目公司应当建立完善的环境管理台帐制度，明确相关责任人和管理流程，确保环 保工作的落实和持续改进。

项目公司安环品质部负责环境管理台帐的建立、更新、维护和监督，定期召开会议， 对环保工作进行评估和总结。

6.14.2 台帐的建立和更新

项目公司应当建立环境管理台帐，包括但不限于企业基本信息、环境监测信息、污 染防治设施运行管理信息、生产设施运行管理信息等，明确各项环保指标数据的收集、 记录和报送要求。

环境管理台帐的内容应当包括但不限于：污染物排放量、废水处理情况、废气排放 情况、固体废物处理情况、环保设备维护情况、无组织废气及噪声控制等。

环境管理台帐的更新应当及时进行，确保数据的准确性和时效性，及时发现问题并 进行整改。

台账记录形式采取电子台账+纸质台账。

6.14.3 台帐的维护和监督

项目公司安环品质部应当对环境管理台帐的维护和监督进行定期检査，确保数据的 真实性和准确性。

项目公司安环品质部应当定期进行环保检查，对环保数据进行核实和比对，及时发 现并纠正异常数据。

项目公司安环品质部应当对环境管理台帐的使用进行管理，严格控制权限，确保数 据的安全性和保密性。

项目公司安环品质部应当建立健全的环保数据归档和备份机制，确保数据的长期保

存和安全性,保存期限满足相关法律法规要求。

6.15 环保教育培训

6.15.1 一般规定

各项目公司对本公司环保教育培训工作负责，制订各自的环保教育培训计划，并按 计划落实教育培训工作，持续提升职工环保意识、知识水平和技能。

6.15.2 主要培训内容

国家及地方相关环保法律法规、规章和标准， 集团和项目公司环境管理制度，公司 环保基本情况、环保形势， 视岗位需要开展项目公司生产工艺、产排污情况、污染防治 措施、危废管理、应急预案、环保设施操作规程等方面的培训。

6.15.3 培训效果评价

培训完成后，应通过考核、调查受训部门或个人等方式对培训效果做出评价。

6.16 节能减排

6.16.1 一般规定

项目公司应积极响应国家、集团节能减排的号召，践行绿色低碳循环发展理念，提 高能源利用效率，减少能源消耗和环境污染，降低运行成本，促进企业可持续发展。

6.16.2 具体措施

设备采购：项目公司优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备， 禁止采购国家明令淘汰的用能产品、设备。鼓励项目公司使用节能环保型环卫作业车， 严格落实老旧环卫车辆的报废、更新制度。

节约用水：项目公司应建立节水制度，鼓励全体员工参与节约用水活动；建立洗扫、 洒水、降尘等作业规范， 减少作业用水量；对管道、车辆等进行定期检维修， 杜绝跑冒 滴漏现象；优先采用中水、可用河水等进行环卫作业。

节约用电：鼓励环卫电动车等在夜间进行错峰充电，减轻电网高峰压力；对用电设 备定期进行检查维护，确保设备正常运行，避免设备空载运行，减少损耗。

减少燃油消耗：优化作业路线，建立健全环卫车辆一车一卡制度，注重车辆的日常 维修保养，降低燃油消耗和减少废气排放。

6.16.3 考核与奖惩

项目公司应建立节能减排考核制度，将节能减排工作纳入单位绩效考核体系。对在

节能管理、节能创新和推广应用中有显著成绩以及检举严重浪费能源行为的单位和个人，

给予表彰和奖励。

6.17 环境信息公开

6.17.1 公开制度与内容

根据《环境监管重点单位名录管理办法》， 日处理能力 500 吨以上的生活垃圾填埋 场的运营、管理单位应当列为地下水污染防治重点排污单位， 生活垃圾填埋场（含已封 场的）或者生活垃圾焚烧厂的运营维护单位可列为环境风险重点管控单位。有以上业务 或被当地政府主管部门列为重点管控单位的项目公司，应建立环境信息公开制度，明确 责任部门与责任人，依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务， 采取措施防治 环境污染，防范环境风险。

并根据相关法律法规的有关规定，应当向社会公开下列信息：

（1）企业名称、地址、法定代表人；

（2）主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况；

（3）企业环保设施的建设和运行情况；

（4）环境污染事故应急预案。

6.17.2 公开方式

列为重点管控单位的项目公司，应当在生态环境部门公布名单后 30 日内，在所在 地主要媒体上公布其环境信息，并将向社会公开的环境信息报所在地生态环境部门备  案。

自愿公开环境信息的企业，可以将其环境信息通过媒体、互联网等方式，或者通 过公布企业年度环境报告的形式向社会公开。

6.17.3 公共关系

为避免引发公共关系危机，项目公司可根据实际情况建立与周边社区、新闻媒体的 沟通管理机制，确保对企业环保问题的任何投诉、建议能及时得到处理与反馈。

# 7.附则

7.1 本规定自发文之日起执行。

7.2 本规定最终解释权归城服运营中心安环管理所有，未尽事宜以城服运营中心安环管 理指导为准。

# 8.附件

附件 1：污水运出联单

附件 2：除臭消杀记录

附件 3：环境污染应急预案演练表

附件 4：危险废物产生和贮存台账

附件 5：危险废物委托处置台账

附件 6：环保设施停运申请表

附件 7：一般固体废物产生和贮存台账

附件 8：一般固体废物自行/委托处置台账

附件 9：环境污染事故（事件）信息报告表

附件 10：环境污染事故（事件）调查报告

附件 1：污水运出联单

| 污水产生方 XX 生活垃圾转运站 |  | 污水运输方： |  | 污水接受方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出站计量污水量 （t） |  | 运输方确认污水量 （t） |  | 接收计量污水量 （t） |  |
| 操作人员签字： |  | 操作人员签字： |  | 操作人员签字： |  |
| 负责人签字： |  | 负责人签字： |  | 负责人签字： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：本表一式三份，污水产生方、运输方、接收方各保留一份。

附件 2：除臭消杀记录

| 消杀场所名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 消杀设备 | 药品名称 | 消杀区域 | 消杀时间 | 操作员 | 审核人 |

附件 3：环境污染应急预案演练表

| 演习时间 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演习名称 | 环境污染应急预案 演练 | 参加人数 |  |
| 现场总指挥 |  | 演习预案 |  |
| 演习记录人 |  | 演习负责人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 个人防护设备 |  |  |  |
| 应急救援设备、设施 |  |  |  |

| 演习过程描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人： |  |  | 填表人： |

附件 4：危险废物产生和贮存台账

| 危险废物 名称 |  |  | 危险废物代 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产生位置 | 产生量 （kg） | 贮存点名称 | 形态 | 包装方式 | 包装数量 | 记录人 |

附件 5：危险废物委托处置台账

| 危险废物 名称 |  |  | 危险废物代 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 运输时间 | 原贮存量 （kg） | 出库运输量 （kg） | 包装方 式 | 包装数量 | 剩余贮存量 （kg） | 记录人 |

附件 6：环保设施停运申请表

| 申请单位 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设施名称 |  |  | 设备名称及 型号 |  |  |
| 停运时间 |  | 天数 |  | 污染因子种 类 |  |

设施停运原因及采取措施：

申请部门负责人意见：

安环品质部门负责人意见：

项目负责人意见：

生态环境局意见：

备注：本表一式两份，项目和当地生态环境部门各保留一份。

附件 7：一般固体废物产生和贮存台账

| 序号 | 名称 | 产生量（吨） | 贮存量（吨） | 累计贮存量（吨） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件 8：一般固体废物自行/委托处置台账

| 序号 | 名称 | 外运时间 | 外运数量 （吨） | 外运去向 | 产生单位经 办人 | 运输单位 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表一式两份，项目公司和运输方各保留一份。

附件 9：环境污染事故（事件）信息报告表

环境污染事故（事件）信息报告表

| 事故单位 | （单位全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  |  |  |  |
| 事故时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  |
| 事故类别 | □水污染； □大气污染； □一般固废污染；□危险废物污染； □噪声； □ 土壤； □其他请说明 |  |  |  |
| 初步判断 事故等级 | □一级； □二级； □三级； □四级 |  |  |  |
| 引发事故原因 | □安全生产；□企业排污；□工程施工； □环境问题引发群体性事件； □交通运输；□其他请说明 |  |  |  |
| 污染物质 | 稳定性/危险性 |  |  |  |
|  | 理化性质 |  |  |  |
| 初步确认造成后 果情况 | 死亡总人数（人） |  | 受伤人员数（人） |  |
|  | 需转移附近居民数（人） |  | 预计经济损失（万元） |  |
|  | 相关处罚 | □县级以上环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门下发整改通知单； □居民投诉； □暂无 |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |
| 可能涉及环境敏 感点 | □饮用水源地（距离事发地： 公里；影响人数： ） □学校、医院、居民集中区等（涉及人数： ） □自然保护区、风景名胜区（等级： 距离 ） □基本农用保护区、生态功能保护区（等级： 距离 ） □其他请说明 □无 |  |  |  |
| 环境污染情况简 述 |  |  |  |  |
| 简要处置情况 |  |  |  |  |
| 下一步工作建议 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |

附件 10：环境污染事故（事件）调查报告

环境污染事故（事件）调查报告

报告编号：DCBG-（数字）

| 事故单位 | （单位全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 事故名称 |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  |
| 事故类别 | □水污染； □大气污染； □一般固废污染；□危险废物污染； □噪声； □ 土壤； □其他请说明 |  |  |  |
| 事故等级 | □一级； □二级； □三级； □四级 |  |  |  |
| 污染物质 | 稳定性/危险性 |  |  |  |
|  | 理化性质 |  |  |  |
| 造成后果 | 死亡总人数（人） |  | 受伤人员数（人） |  |
|  | 需转移附近居民数 （人） |  | 直接经济损失（万 元） |  |
|  | 相关处罚 | □县级以上环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门下发整改通知单； □居民投诉； □无 |  |  |
| 涉及环境敏感 点 | □饮用水源地（距离事发地： 公里；影响人数： ） □学校、医院、居民集中区等（涉及人数： ） □自然保护区、风景名胜区（等级： 距离 ） □基本农用保护区、生态功能保护区（等级： 距离 ） □其他请说明 □无 |  |  |  |
| 调查组成员 | 组长/职位（签字）： 组员/职位（签字）： |  |  |  |
| 事故经过 | 详细描述事件发生的过程、行为/状态、工作环境； 涉及到的人员、设备/设施、材料、工具； 造成的环境影响（对水、大气、土壤及居民等造成的影响）。 |  |  |  |

| 原因分析 | 分析应包括：人的行为/意识、物的状态、作业环境等；至少包含直接原因和间接原因。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故应急处置 及效果评估 | 包括：事故上报过程、人员救治情况、群众疏散情况、环境检测设备及过程、应对污染扩散 的应急措施、污染治理的措施、污染控制效果等 |  |  |  |
| 伤亡人员详细 信息 | 死亡人员信息包括：姓名、性别、年龄、身份证号、职位、入职时间、死亡直接原因 受伤人员信息包括：姓名、性别、年龄、身份证号、职位、入职时间、受伤等级 |  |  |  |
| 直接经济损失 明细 （元） | 已发生医疗费用 |  | 损工工时（预估） |  |
|  | 后续预计发生医疗费 |  | 损失工资（预估） |  |
|  | 善后费用（预估） |  | 财产损失 |  |
|  | 环境污染治理费用 |  | 环境破坏补偿费用 |  |
|  | 行政处罚 |  | 小 计 |  |
| 事故定性 | □责任事故； □非责任事故 |  |  |  |
| 责任认定 | 主要责任方（人）： |  |  |  |
|  | 次要责任方（人）： |  |  |  |
| 人员处罚 | 详细注明相关责任人员处分、经济处罚等内容 |  |  |  |
| 改进措施建议 | 措施描述： |  |  |  |

| 以上由事故调查小组成员填写 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改进措施落实 （责任部门） | 对照调查组建议改进措施，逐条描述落实情况： |  |
| 安环部门对事 发部门落实改 进措施的监督 检查情况 |  |  |
| 结果确认 （3 个月） | □ 改善无效 | □ 改善有效 |
|  | □ 有类似事故发生： □ 有类似行为发生： □ 改善措施未持续实 施： □ 其他： | 改善期内无类似事故发生； |
|  | 单位第一负责人确认签字： |  |