紧急作业安全管理规定

- 审批管理程序

- 因工作需要而临时指派员工到其固定作业区域以外的高风险区域工作，或安排员工临时从事其无相关作业经验工作，如安排一般保洁人员到快速路、隧道、河道等高风险路段/区域作业。例如：集中人员到公路沿线除草、捡拾垃圾；割草机割草等相关工作。

- 1、凡是集中人员进行道路占路\断路、路边作业要进行上报审批；

- 2、作业现场乡镇主管必须全程监护，管理员全程在岗，不得擅自离岗，实时管控现场安全，发现违章立即制止并上报；

- 3、所有作业人员必须按要求佩戴反光背心、安全头盔、防滑鞋。

- 4、国省道在来车方向150m处开始设置警示标志，县道在来车方向100m处开始设置，警示设施包括限速牌、前方施工牌、导向标、路栏、警示灯等，做到全程连续、清晰可见；

- 5、道路两侧临时停车作业妨碍车辆通行的，应在来车方向设置警示标志，必要时设置辅助警戒（指挥）人员；

- 6、雨、雪、雾天，禁止作业，防止人员滑倒、车辆打滑；

- 7、作业过程中发现作业人员头晕、胸闷、呼吸困难、肢体麻木等不适症状，立即停止作业并撤离至安全区域，及时上报；

- 8、作业完毕后，乡镇主管有序组织撤离。

断路安全作业票

| 申请单位（部门） |  |  |  | 作业单位 |  |  |  | 作业负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涉及相关单位（单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路原因 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 断路地段示意图（可另附图）及相关说明： 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险辨识结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业实施时间 |  | 自 年 月 日 时 分 至 年 月 日 时 分 止 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 安全措施 |  |  |  |  |  | 是否涉及 | 确认人 |  |
| 1 | 作业前，制定交通组织方案，并已通知相关部门或单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 作业前，在断路的路口和相关道路上设置交通警示标志，在作业区域附近设置路栏、道路作业警示灯、导向标等交通警示设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 夜间作业设置警示灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他安全措施： 编制人： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全交底人 |  |  |  |  | 接收交底人 |  |  |  |  |
| 生产作业部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目安环部门意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （单位）项目负责人意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（业主）意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门（交管）意见 签字： 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |