# 北 控 城 市 资 源 集 团

# 企 业 标 准

# 制度编号：CFAH.13.2024.0

# 城服环境管理制度

2024-11-14 发布                                 2024-11-14 实施

# 北控城市资源集团  发布

# 制度控制表

| 制度名 称 | 北控城市资源集团城服环境管理制度 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制度编 号 | CFAH.13.2024.0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 版本 | 状态 | 实施日期 | 起草部门 | 会签部 门 | 主管领导 审核 | 审核部门 | 签发人 | 是否修 订 |
| 2024.0 | 试用执行 | 2024.11.14 | 城服运营中心 |  | 张建华 | 总办会 | 赵克喜 | 否 |
| 此 次 修 改 的 主 要 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 解释部 门 | 城服运营中心 |  |  |  |  |  |  |  |

目录

北 控 城 市 资 源 集 团	1

企 业 标 准	1

制度编号：CFAH.13.2024.0	1

城服环境管理制度	1

北控城市资源集团  发布	1

制度控制表	2

1. 目的	5

2. 适用范围	5

3. 编制依据	5

4. 术语与定义	6

4.1. 环境污染事故	6

4.2. 突发环境事件	6

4.3. 排污许可制	6

4.4. 环保设施	7

4.5. 危险废物	7

4.6. 污染物达标排放	7

4.7. 环境行政处罚	7

4.8. 企业环境信息	7

5. 相关部门职责	7

5.1. 人力综合部	7

5.1.1. 根据各单位（部门）对公司层面环境管理教育培训的需求，将环境管理培训计划纳入公司教育培训总体计划。	7

5.1.2. 公司在聘用环境管理相关岗位的员工时满足相应的任职条件。	7

5.1.3. 沟通协调各类环境事件处理过程中的对外宣传报道工作。	7

5.1.4. 优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，禁止采购国家明令淘汰的用能产品、设备。	7

5.1.5. 严格落实新建、改建、扩建工程项目相关环保手续，保证合规建设。建设项目应当采用清洁生产工艺及节能技术和设备。工程建设过程中采用必要污染防治措施，确保排放符合相关标准要求，减少对环境的污染。	8

5.2. 财务部	8

5.2.1. 参与监督公司环保费用（环境检测、环境治理等）预算编审与预算执行情况。	8

5.2.2. 参与监督公司环保费用的管理，确保环保费用（环境检测、环境治理等）在成本中据实列支与核算，在预算内支付。	8

5.3. 生产运营部	8

5.3.1. 生产运营部是环境管理的责任主体，要严格实行党政同责、一岗双责，按照管发展、管生产、管业务必须管节约能源与生态环境保护的要求，把节约能源与生态环境保护工作贯穿生产经营的全过程。分管领导、部门负责人是公司环境管理重要责任人，对环境管理工作负重要责任。	8

5.3.2. 负责监督指导各中心（乡镇/转运站）、车队在生产过程中控制环境因素，防止环境污染的发生。	8

5.3.3. 负责监督指导转运站，确保环保设施的正常运行，保证污染物达标排放。	8

5.3.4. 应落实属地环境管理责任，制定符合本单位实际的环境管理制度、环保设施设备操作规程。	8

5.3.5. 按照国家标准、行业规范建设或配置环保设施设备，并定期组织检验、维修，确保设施设备完好并有效运行，保证污染物排放达到排污许可证、相关行业标准、环评、环评批复及当地生态环境主管部门要求。	8

5.4. 安环品质部	8

5.4.1. 负责建立健全环境管理机制，负责本制度的制定、修订和解释。	8

5.4.2. 负责对各级单位环境管理工作开展指导、检查及综合监督管理。	8

5.4.3. 项目公司的环境管理归口部门为安环管理部门。	8

5.4.4. 组织本单位环境管理检查，及时识别环境风险并消除隐患。	8

5.4.5. 组织对员工进行环境管理培训。	8

6. 环境管理内容	8

6.1. 环境管理体系建设	9

6.1.1. 一般规定	9

6.1.1.1. 公司负责人为本单位环境保护工作的第一责任人，对本单位环境保护工作全面负责。	9

6.1.1.2. 公司应建立健全项目公司全员环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度，保证必要的环境保护资金投入。	9

6.1.1.3. 公司应梳理当地行业相关环境管理法律法规，持续优化环保相关制度措施，建立健全公司环保监督管理体系。	9

6.1.1.4. 公司应建立“环境风险识别管控”和“环保隐患排查治理”的双重预防机制。	9

6.1.1.5. 公司应建立常态化教育培训机制，制定教育培训计划及大纲，切实做好环境管理专业条线教育培训。	9

6.1.1.6. 公司（涉及生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等业务）应建立环境突发事件应急预案，组织、参加突发环境事件分析及调查并形成调查处理报告；严格执行环境突发事件防范措施。	9

6.1.1.7. 项目公司应建立环境管理考核问责制度，严格环境管理责任和绩效考核制度，强化重点工作落实考核和事前问责，加大对重复发生问题隐患处罚力度，严格执行红线指标的“一票否决”。	9

7.附则	21

8.附件	22

附件1：污水运出联单	22

附件2：除臭消杀记录	22

附件3：环境污染应急预案演练表	22

附件4：危险废物产生和贮存台账	22

附件5：危险废物委托处置台账	22

附件6：环保设施停运申请表	22

附件7：一般固体废物产生和贮存台账	22

附件8：一般固体废物自行/委托处置台账	22

附件9：环境污染事故（事件）信息报告表	22

附件10：环境污染事故（事件）调查报告	22

附件 1：污水运出联单	23

附件 2：除臭消杀记录	23

附件 3：环境污染应急预案演练表	23

附件 4：危险废物产生和贮存台账	24

附件 5：危险废物委托处置台账	24

附件 6：环保设施停运申请表	24

附件 7：一般固体废物产生和贮存台账	25

附件 8：一般固体废物自行/委托处置台账	25

附件 9：环境污染事故（事件）信息报告表	26

环境污染事故（事件）信息报告表	26

附件 10：环境污染事故（事件）调查报告	27

环境污染事故（事件）调查报告	27

报告编号：DCBG-（数字）	27

- 目的

为贯彻落实国家关于环境保护和节能减排相关法律法规要求，指导和规范公司落实环境保护主体责任，遵循现行的环保法律、法规和标准，避免因违法而受到环保处罚和经济损失；确保公司在生产过程中产生的污染物能够按照相关法规和标准进行处理，达到规定的排放标准，减少环境污染事故发生概率，降低环境破坏程度；践行绿色低碳循环发展理念，提高能源利用效率，降低运行成本，减少能源消耗和环境污染，促进企业可持续发展，特制订本制度。

- 适用范围

本制度适用于宁津北控城市环境服务有限公司的环境管理工作。

- 编制依据

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《突发环境事件应急管理办法》

《环境监管重点单位名录管理办法》

《环境保护设施运行管理条例》

《污染源自动监控设施运行管理办法》

《排污许可管理条例》

《排污许可管理办法》

《固定污染源排污许可分类管理名录》

《危险废物贮存污染控制标准》

《国家危险废物名录》

《危险废物转移管理办法》

《危险废物识别标志设置技术规范》

《城市建筑垃圾管理规定》

《城市道路清扫保洁质量与评价标准》

《城镇道路养护技术规范》

《生活垃圾转运站技术规范》

《生活垃圾转运站评价标准》

《生活垃圾转运站运行维护技术标准》

《生活垃圾渗沥液处理技术规范》

《生活垃圾填埋场污染控制标准》

《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》

《北控城市资源集团城服环境管理制度》

- 术语与定义

  - 环境污染事故

是指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失的事件。

  - 突发环境事件

是指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

  - 排污许可制

是指环境保护主管部门依排污单位的申请和承诺，通过发放排污许可证法律文书形式，依法依规规范和限制排污单位排污行为并明确环境管理要求，依据排污许可证对排污单位实施监管执法的环境管理制度。

  - 环保设施

是指为防治废水、废气、固体废物等对环境的污染、改善环境质量所建成的处理处置、净化控制、再生利用设施，以及配套的设施运行监控系统。项目涉及环保设施主要包括除臭设施、渗沥液收集处理设施、生活垃圾处理设施等设施。

  - 危险废物

是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体废物。

  - 污染物达标排放

是国家对人为污染源排入环境的污染物的浓度或总量所作的限量规定。

  - 环境行政处罚

是指环境保护行政机关依照环境保护法规，对犯有一般环境违法行为的个人或组织作出的具体的行政制裁措施。其直接结果是确定环境行政责任，包括罚款、责令停产等多种具体形式。

  - 企业环境信息

是指企业以一定形式记录、保存的，与企业经营活动产生的环境影响和企业环境行为有关的信息。

- 相关部门职责

  - 人力综合部

    - 根据各单位（部门）对公司层面环境管理教育培训的需求，将环境管理培训计划纳入公司教育培训总体计划。

    - 公司在聘用环境管理相关岗位的员工时满足相应的任职条件。

    - 沟通协调各类环境事件处理过程中的对外宣传报道工作。

    - 优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，禁止采购国家明令淘汰的用能产品、设备。

    - 严格落实新建、改建、扩建工程项目相关环保手续，保证合规建设。建设项目应当采用清洁生产工艺及节能技术和设备。工程建设过程中采用必要污染防治措施，确保排放符合相关标准要求，减少对环境的污染。

  - 财务部

    - 参与监督公司环保费用（环境检测、环境治理等）预算编审与预算执行情况。

    - 参与监督公司环保费用的管理，确保环保费用（环境检测、环境治理等）在成本中据实列支与核算，在预算内支付。

  - 生产运营部

    - 生产运营部是环境管理的责任主体，要严格实行党政同责、一岗双责，按照管发展、管生产、管业务必须管节约能源与生态环境保护的要求，把节约能源与生态环境保护工作贯穿生产经营的全过程。分管领导、部门负责人是公司环境管理重要责任人，对环境管理工作负重要责任。

    - 负责监督指导各中心（乡镇/转运站）、车队在生产过程中控制环境因素，防止环境污染的发生。

    - 负责监督指导转运站，确保环保设施的正常运行，保证污染物达标排放。

    - 应落实属地环境管理责任，制定符合本单位实际的环境管理制度、环保设施设备操作规程。

    - 按照国家标准、行业规范建设或配置环保设施设备，并定期组织检验、维修，确保设施设备完好并有效运行，保证污染物排放达到排污许可证、相关行业标准、环评、环评批复及当地生态环境主管部门要求。

  - 安环品质部

    - 负责建立健全环境管理机制，负责本制度的制定、修订和解释。

    - 负责对各级单位环境管理工作开展指导、检查及综合监督管理。

    - 项目公司的环境管理归口部门为安环管理部门。

    - 组织本单位环境管理检查，及时识别环境风险并消除隐患。

    - 组织对员工进行环境管理培训。

- 环境管理内容

  - 环境管理体系建设

    - 一般规定

      - 公司负责人为本单位环境保护工作的第一责任人，对本单位环境保护工作全面负责。

      - 公司应建立健全项目公司全员环境保护责任制，组织制定环境保护规章制度，保证必要的环境保护资金投入。

      - 公司应梳理当地行业相关环境管理法律法规，持续优化环保相关制度措施，建立健全公司环保监督管理体系。

      - 公司应建立“环境风险识别管控”和“环保隐患排查治理”的双重预防机制。

      - 公司应建立常态化教育培训机制，制定教育培训计划及大纲，切实做好环境管理专业条线教育培训。

      - 公司（涉及生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等业务）应建立环境突发事件应急预案，组织、参加突发环境事件分析及调查并形成调查处理报告；严格执行环境突发事件防范措施。

      - 项目公司应建立环境管理考核问责制度，严格环境管理责任和绩效考核制度，强化重点工作落实考核和事前问责，加大对重复发生问题隐患处罚力度，严格执行红线指标的“一票否决”。

6.1.2持续改进与创新

公司应建立一套完善的持续改进机制和流程，采用PDCA（Plan计划、Do实施Check检查、Act处理）循环法进行管理。通过制定环境改进计划、实施环境改进措施、检查改进效果、不断优化完善等步骤，实现环境管理体系的持续改进和创新。

6.3排污许可管理

6.3.1一般规定

纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的，应当依照规定申请取得排污许可证；未取得排污许可证的，不得排放污染物。根据排污单位污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，排污许可实行重点管理、简化管理和登记管理。

基于目前城服业务：

重点管理的行业：“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中焚烧、填埋”。

简化管理的行业：“生活垃圾（含餐厨废弃物）、生活污水处理污泥集中处理（除焚烧、填埋以外的），日处理能力50吨及以上的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨及以上的垃圾转运站”。

登记管理的行业：“日处理能力50吨以下的城镇粪便集中处理，日转运能力150吨以下的垃圾转运站”。

其他未涵盖行业的具体分类，依照《固定污染源排污许可分类管理名录》执行。

6.3.2排污许可证管理

污染物产生量、排放量和对环境的影响程度都很小的转运站，应当填报排污登记表，不需要申请取得排污许可证。

项目公司按相关规定负责本单位排污许可证申领、变更、延续、注销、遗失补办，并持证排污、依证排污。

6.3.5台账记录

排污单位应当建立环境管理台账记录制度，按照排污许可证规定的格式、内容和频次，如实记录主要生产设施、污染防治设施运行情况以及污染物排放浓度、排放量。环境管理台账记录保存期限不得少于5年。

6.4环保设施管理

6.4.1一般规定

针对有除臭设施的，运行单位应对环保设施的运行效果负责。环保设施必须与生产设施同步运行。环保设施投入运行后，运行单位应保证设施无故障正常运行、污染物排放稳定达标。

6.4.2环保设施运行管理

生产运营部应按照环境管理要求运行和维护环保设施，建立环境管理制度、操作规程，严格控制污染物排放。环保设施应与产生污染物的生产设施同步运行，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保环保设施可靠运行。

任何单位、个人不得擅自停运、拆除、闲置环保设施。除公司年度计划检修外，环保设施停运，由环保设施所在部门（单位）填写《环保设施停运申请表》，并说明停运原因、恢复时间及停运期间采取的污染预防的措施，由本部门（单位）领导、安环部领导、项目负责人、主管部门审批后，方可停运。

环保设施所属单位要建立设备、装置运行、处理效果、操作记录等管理和统计台帐。并前将环保设施的运行情况及存在的问题每月按时报安环品质部。

6.4.3环保设施故障管理

设施出现故障时，环保设施运行单位必须在规定期限内完成维修或更换。因不可抗拒原因，设施必须停止运行时，应当事先报告主管部门，说明停止运行的原因、时段、相关污染预防措施等情况，并取得环境保护行政主管部门的批准。在规定时间内不能恢复设施运行的，环保部门责令污染物产生单位停止生产，待环保设施修复后，经环保部门批准，方可恢复生产。

环保设施运行单位因设施运行不正常发生污染事故时，必须在30分钟内向安环品质部报告，安环品质部在30分钟内向公司负责人汇报，公司在1小时内向当地人民政府环境保护行政主管部门报告，并及时采取有效的应急措施消除环境污染，确保环境安全。

6.6危险废物管理

6.6.1一般规定

6.6.1.1危险废物类别

公司业务涉及的危险废物，主要有废电池、墨盒；生产过程中的废弃涂料、残留农药及其容器；转运站除臭消杀使用药剂的废包装袋、包装桶等。

6.6.1.2公司应按照国家法律、法规要求，进行危险废物的识别、分类、贮存、处理、转移和处置，并建立相关台账，确保不污染环境，且手续合规。

6.6.2危险废物的收集及贮存

公司应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。贮存场所及污染控制满足《危险废物贮存污染物控制标准》。危险废物的容器、包装物及贮存场所应设置对应的识别标志，满足《危险废物识别标志设置技术规范》相关要求。

6.6.3危险废物的转移及处理

从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位，应当依照《危险废物经营许可证管理办法》的规定，领取危险废物经营许可证。不具备资质的项目公司应委托有资质的第三方进行危险废物处理，并签订委托协议，并在合同中约定运输、贮存、利用、处置危险废物的污染防治要求及相关责任。项目公司应制定危险废物管理计划，明确拟转移危险废物的种类、重量（数量）和流向等信息。

公司应建立危险废物管理台账，对转移的危险废物进行计量称重，如实记录、妥善保管转移危险废物的种类、重量（数量）和接受人等相关信息。

公司应填写、运行危险废物转移联单，在危险废物转移联单中如实填写移出人、承运人、接受人信息，转移危险废物的种类、重量（数量）、危险特性等信息，以及突发环境事件的防范措施等。

公司应及时核实接受人贮存、利用或者处置相关危险废物情况。

6.7一般固体废物管理

6.7.1一般规定

项目公司应做好生产作业、办公和生活过程中产生的一般固体废物的分类、收集、处置及循环利用等工作，根据固体废物类别、性质分类处置。

6.7.2一般固体废物分类

一般固体废物按照是否可回收利用分为：不可回收利用的一般固体废物和可回收利用的一般固体废物。

不可回收利用的一般固体废物：指在工程施工、生活中产生的不可回收的固体废弃物，公司业务涉及的主要有生活垃圾。

可回收利用的一般固体废物：指在生产、办公活动中产生的可回收的固体废弃物，公司业务涉及的主要有废纸箱、废塑料、废纸等。

6.7.3一般固体废物的收集和存放

各项目公司应按照固体废物分类，设置临时放置点、废物箱，并分别设置明显标识。临时的存放场所，应具备围挡、顶棚、防泄漏、防飞扬等设施或措施。

6.7.4一般固体废物的处理

一般固体废弃物的处理应优先考虑资源的再利用，减少对环境的污染。可回收的废弃物由各单位安排人员整理，转卖给物资回收部门或当地政府指定的资源化处理中心；不可回收的废弃物与生活垃圾等（建筑垃圾、粪便、洗扫车污泥除外），统一运送到生活垃圾处理场所。

6.7.5一般固体废物的处理记录

公司一般固体废物的处理情况应进行登记管理并建立相关台账，安环品质部应每月检查一次一般固体废物的存放和处置情况，并记录检查结果。

6.8废水管理

6.8.1废水的来源

渗沥液：是指生活垃圾在转运、堆放、压实、填埋、焚烧、堆肥等过程中产生的液体。

生产废水：是指作业过程中产生的废水，其中主要包括转运站等场地清洗废水、洗车废水等。

生活污水：主要指办公楼洗手间和食堂等场所排放的废水。

6.8.2渗沥液的排放管理

中小型转运站等未建设渗沥液处理系统的，产生的渗沥液必须根据环评及当地主管部门要求，将渗沥液排入指定地点。如通过吸污车转运，必须建立转运台账。

项目公司应加强垃圾收运车辆、转运车辆管理，禁止任何渗沥液跑冒滴漏现象，防止污染道路环境。

6.8.3生产废水的排放管理

转运站等场地清洗废水应按照环评及当地主管部门要求，排入污水管网或按照渗沥液管理要求进行处理、吸污车转运等。

洗车废水等按照当地主管部门要求排入污水管网或经过处理后达标排放。

6.8.4生活污水的排放管理

生活污水应按照当地主管部门要求排入污水管网或经过处理后达标排放。

6.9废气管理

6.9.1废气的来源

废气来源主要包括转运站、垃圾车辆等，在垃圾运输、装卸、压缩、转运、处理过程中产生的废气以及渗沥液收集处理过程中产生的废气。主要成分为氨气(NH3)、硫化氢(H2S)、甲硫醚(C2H6S)、二甲二硫(C2H6S2)、甲烷（CH4）等。

6.9.2废气的处理

转运站等固定场所应按要求配套建设除臭设施，主要包括植物液喷淋除臭、生物除臭、化学洗涤除臭、吸附性除臭、离子除臭等。各转运站必须保证除臭设施正常运行，并建立相关运行台账。如未建设除臭设施，积极协调当地主管部门增设，并采取人工除臭作为应急措施，并建立人工除臭作业台账。

生产运营部应加强垃圾收运车辆、转运车辆管理，保持车辆密封性良好，防止污染环境，避免投诉案件。

6.9.3废气的排放

废气经过处理后污染物浓度应符合排污许可证、国家标准、地方标准及环评批复较严格的要求。

6.10噪声管理

6.10.1噪声来源

噪声来源主要为机动设备的运转、液体管道中流动、气体管道中流动等，主要高强度噪声源为：环卫车辆、转运站压缩设备等。

6.10.2噪声源运行控制

操作人员要按时巡检，发现设备运转异常时，及时上报并查出原因，若确系设备带病运行，要立即报告生产作业部，进行修复。

各种设备应按制度定期润滑，尤其是高噪声源设备的润滑，使设备正常运转，降低噪声。

6.10.3个人防护

员工在高噪声岗位现场作业要戴耳塞、护耳罩等防护用品，加强个人防护。

6.10.4噪声控制标准

转运站等固定场所厂界噪声应符合排污许可证、国家标准、地方标准及环评批复较严格的要求。

6.11环保隐患排查治理

6.11.1一般规定

公司是环保隐患排查、治理和防控的责任主体，负责落实各项环保隐患管理制度，并组织开展隐患排查、评估和整改工作。

隐患排查内容主要包括合法合规、体系运行、制度落实、教育培训、环保设施设备完整有效性、废物治理、承包商及应急管理等内容。

隐患排查工作应采取综合检查、季节性检查、节假日前后检查、日常性检查、专项及不定期检查、环境事故类比隐患排查等方式进行。

6.11.2隐患整改

公司对排查出的环保隐患，应当按照事故隐患的等级进行登记，应建立隐患管理档案，详实记录隐患信息，并按照职责分工实施监控治理。

公司应对隐患进行评估，能够立即进行现场整改的，应马上落实整改。对于不能立即开展现场整改的，要形成整改方案，明确整改措施、责任人、资金、时限和临时处置措施“五落实”要求。

项目公司应在隐患整改完成后，组织验收评估，确保整改效果。

接受城服运营中心安环管理模块对公司的隐患排查和整改进行监督指导，及对公司的一、二级隐患整改效果进行抽查。

6.11.3隐患报告与建档

项目公司应建立内部隐患报告机制，明确报告流程，确保报告渠道畅通。

项目公司应建立隐患登记台账，并实时更新整改进度。

6.12环境污染事故管理

6.12.1一般规定

环境污染事故按照社会影响和经济损失情况划分为一级、二级、三级、四级事故；按照事故责任划分为责任事故和非责任事故。事故等级划分参照《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》。

公司应按照本制度要求如实向上级单位报告事故情况，确保及时、准确，杜绝迟报、谎报、瞒报、漏报。

公司作为事故管理的责任主体，负责本单位事故的现场应急处置与整改工作的具体实施，防止类似事故再次发生。

6.12.2环境污染事故现场处置

项目公司发生环境污染事故后，项目负责人要立即组织相关人员达到事故现场，对事故现场进行危险性分析，识别事故类型，如水污染、大气污染、噪声与振动危害、固体废物污染等。

公司要组织专业人员尽快控制污染源，防止污染物进一步扩散。指导群众防护，必要时对人员进行疏散或隔离。

在事故得到初步控制后，应对受影响区域进行环境监测，评估生态恢复情况，并进行长期的跟踪观察。

6.12.3环境污染事故上报

发生环境污染事故后，项目公司应按照规定的时限及程序进行事故报告。报告时限及程序参照《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》。简易报告需填报《环境污染事故（事件）信息报告表》，见附件9。

业主方对事故报告有规定的，项目公司应按规定向其报告。

项目公司报告事故应当包括下列内容：发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等。

6.12.4环境污染事故调查及处理

事故调查处理要坚持“四不放过”的原则，即事故原因未查清不放过、责任人员未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。

发生环境污染事故的应根据事故等级判断，成立相应层级事故调查组进行事故调查，按照规定的时限完成事故调查，并出具事故调查报告。事故调查组组成参照《北控城市资源集团城服事故事件管理制度》，调查组完成事故调查后应出具事故调查报告（模板见附件10），并向上一级单位备案。

事故单位应根据事故调查报告中所提出的整改建议，讨论确定整改计划，明确每项具体整改措施及其负责人和整改时限，事故单位负责人负责跟踪整改。并认真吸取事故教训，根据事故调查报告要求落实防范和整改措施，防止事故再次发生。

根据集团人力资源管理制度及安全奖惩制度、事故调查报告中调查组提出的处理建议，对事故相关责任人员进行相应的处罚，并记入年度HSE考核。

6.13突发环境事件应急管理

6.13.1一般规定

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等）运营业务的项目公司应当按照相关法律法规和标准规范的要求：开展突发环境事件风险评估，完善突发环境事件风险防控措施，排查治理环境安全隐患，制定突发环境事件应急预案并备案、演练，加强环境应急能力保障建设。

6.13.2风险控制

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等）运营业务的项目公司应当按照国务院环境保护主管部门的有关规定：开展突发环境事件风险评估，确定环境风险防范和环境安全隐患排查治理措施，完善突发环境事件风险防控措施，建立健全环境安全隐患排查治理制度，建立隐患排查治理档案，及时发现并消除环境安全隐患。

6.13.3应急准备

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等）运营业务的项目公司应当按照国务院环境保护主管部门的规定，在开展突发环境事件风险评估和应急资源调查的基础上制定突发环境事件应急预案，并按照分类分级管理的原则，报县级以上环境保护主管部门备案。

涉及生活垃圾集中处理设施（生活垃圾填埋、焚烧、堆肥等）运营业务的项目公司应当将突发环境事件应急培训纳入单位工作计划，对从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训，并建立培训档案，如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息。

6.13.4应急处置

项目公司造成或者可能造成突发环境事件时，应当立即启动突发环境事件应急预案，采取切断或者控制污染源以及其他防止危害扩大的必要措施，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向事发地县级以上环境保护主管部门报告，接受调查处理。

应急处置期间，项目公司应当服从统一指挥，全面、准确地提供本单位与应急处置相关的技术资料，协助维护应急现场秩序，保护与突发环境事件相关的各项证据。

突发环境事件的威胁和危害得到控制或者消除后，按照本级人民政府的统一部署，停止应急处置措施。

6.13.5事后恢复项目公司应当及时总结、评估应急处置工作情况，提出改进措施，组织开展突发环境事件环境影响和损失等评估工作，按照有关规定开展事件调查，查清突发环境事件原因，确认事件性质，认定事件责任，提出整改措施和处理意见。

6.13.6信息公开

项目公司应当按照有关规定，采取便于公众知晓和查询的方式公开本单位环境风险防范工作开展情况、突发环境事件应急预案及演练情况、突发环境事件发生及处置情况，

以及落实整改要求情况等环境信息。

6.14环境管理台账

6.14.1一般规定

项目公司应当建立完善的环境管理台帐制度，明确相关责任人和管理流程，确保环保工作的落实和持续改进。

项目公司安环品质部负责环境管理台帐的建立、更新、维护和监督，定期召开会议，对环保工作进行评估和总结。

6.14.2台帐的建立和更新

项目公司应当建立环境管理台帐，包括但不限于企业基本信息、环境监测信息、污染防治设施运行管理信息、生产设施运行管理信息等，明确各项环保指标数据的收集、记录和报送要求。

环境管理台帐的内容应当包括但不限于：污染物排放量、废水处理情况、废气排放情况、固体废物处理情况、环保设备维护情况、无组织废气及噪声控制等。

环境管理台帐的更新应当及时进行，确保数据的准确性和时效性，及时发现问题并进行整改。

台账记录形式采取电子台账+纸质台账。

6.14.3台帐的维护和监督

项目公司安环品质部应当对环境管理台帐的维护和监督进行定期检査，确保数据的真实性和准确性。

项目公司安环品质部应当定期进行环保检查，对环保数据进行核实和比对，及时发现并纠正异常数据。

项目公司安环品质部应当对环境管理台帐的使用进行管理，严格控制权限，确保数据的安全性和保密性。项目公司安环品质部应当建立健全的环保数据归档和备份机制，确保数据的长期保

存和安全性,保存期限满足相关法律法规要求。

6.15环保教育培训

6.15.1一般规定

各项目公司对本公司环保教育培训工作负责，制订各自的环保教育培训计划，并按计划落实教育培训工作，持续提升职工环保意识、知识水平和技能。

6.15.2主要培训内容

国家及地方相关环保法律法规、规章和标准，集团和项目公司环境管理制度，公司环保基本情况、环保形势，视岗位需要开展项目公司生产工艺、产排污情况、污染防治措施、危废管理、应急预案、环保设施操作规程等方面的培训。

6.15.3培训效果评价

培训完成后，应通过考核、调查受训部门或个人等方式对培训效果做出评价。

6.16节能减排

6.16.1一般规定

项目公司应积极响应国家、集团节能减排的号召，践行绿色低碳循环发展理念，提高能源利用效率，减少能源消耗和环境污染，降低运行成本，促进企业可持续发展。

6.16.2具体措施

设备采购：项目公司优先采购列入节能产品、设备政府采购名录中的产品、设备，禁止采购国家明令淘汰的用能产品、设备。鼓励项目公司使用节能环保型环卫作业车，严格落实老旧环卫车辆的报废、更新制度。

节约用水：项目公司应建立节水制度，鼓励全体员工参与节约用水活动；建立洗扫、洒水、降尘等作业规范，减少作业用水量；对管道、车辆等进行定期检维修，杜绝跑冒滴漏现象；优先采用中水、可用河水等进行环卫作业。

节约用电：鼓励环卫电动车等在夜间进行错峰充电，减轻电网高峰压力；对用电设备定期进行检查维护，确保设备正常运行，避免设备空载运行，减少损耗。

减少燃油消耗：优化作业路线，建立健全环卫车辆一车一卡制度，注重车辆的日常维修保养，降低燃油消耗和减少废气排放。

6.16.3考核与奖惩

项目公司应建立节能减排考核制度，将节能减排工作纳入单位绩效考核体系。对在节能管理、节能创新和推广应用中有显著成绩以及检举严重浪费能源行为的单位和个人，

给予表彰和奖励。

6.17环境信息公开

6.17.1公开制度与内容

根据《环境监管重点单位名录管理办法》，日处理能力500吨以上的生活垃圾填埋场的运营、管理单位应当列为地下水污染防治重点排污单位，生活垃圾填埋场（含已封场的）或者生活垃圾焚烧厂的运营维护单位可列为环境风险重点管控单位。有以上业务或被当地政府主管部门列为重点管控单位的项目公司，应建立环境信息公开制度，明确责任部门与责任人，依法履行自行监测、信息公开等生态环境法律义务，采取措施防治环境污染，防范环境风险。

并根据相关法律法规的有关规定，应当向社会公开下列信息：

（1）企业名称、地址、法定代表人；

（2）主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标、超总量情况；

（3）企业环保设施的建设和运行情况；

（4）环境污染事故应急预案。

6.17.2公开方式

列为重点管控单位的项目公司，应当在生态环境部门公布名单后30日内，在所在地主要媒体上公布其环境信息，并将向社会公开的环境信息报所在地生态环境部门备案。

自愿公开环境信息的企业，可以将其环境信息通过媒体、互联网等方式，或者通过公布企业年度环境报告的形式向社会公开。

6.17.3公共关系

为避免引发公共关系危机，项目公司可根据实际情况建立与周边社区、新闻媒体的沟通管理机制，确保对企业环保问题的任何投诉、建议能及时得到处理与反馈。

# 7.附则

7.1本规定自发文之日起执行。

7.2本规定最终解释权归城服运营中心安环管理所有，未尽事宜以城服运营中心安环管理指导为准。

# 8.附件

# 附件1：污水运出联单

# 附件2：除臭消杀记录

# 附件3：环境污染应急预案演练表

# 附件4：危险废物产生和贮存台账

# 附件5：危险废物委托处置台账

# 附件6：环保设施停运申请表

# 附件7：一般固体废物产生和贮存台账

# 附件8：一般固体废物自行/委托处置台账

# 附件9：环境污染事故（事件）信息报告表

# 附件10：环境污染事故（事件）调查报告

# 附件 1：污水运出联单

| 污水产生方 XX 生活垃圾转运站 |  | 污水运输方： |  | 污水接受方： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出站计量污水量 （t） |  | 运输方确认污水量 （t） |  | 接收计量污水量 （t） |  |
| 操作人员签字： |  | 操作人员签字： |  | 操作人员签字： |  |
| 负责人签字： |  | 负责人签字： |  | 负责人签字： |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |

备注：本表一式三份，污水产生方、运输方、接收方各保留一份。

# 附件 2：除臭消杀记录

| 消杀场所名称： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 消杀设备 | 药品名称 | 消杀区域 | 消杀时间 | 操作员 | 审核人 |

# 附件 3：环境污染应急预案演练表

| 演习时间 |  | 演习地点 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 演习名称 | 环境污染应急预案 演练 | 参加人数 |  |
| 现场总指挥 |  | 演习预案 |  |
| 演习记录人 |  | 演习负责人 |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 个人防护设备 |  |  |  |
| 应急救援设备、设施 |  |  |  |

| 演习过程描述 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 负责人： |  |  | 填表人： |

# 附件 4：危险废物产生和贮存台账

| 危险废物 名称 |  |  | 危险废物代 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 产生位置 | 产生量 （kg） | 贮存点名称 | 形态 | 包装方式 | 包装数量 | 记录人 |

# 附件 5：危险废物委托处置台账

| 危险废物 名称 |  |  | 危险废物代 码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 运输时间 | 原贮存量 （kg） | 出库运输量 （kg） | 包装方 式 | 包装数量 | 剩余贮存量 （kg） | 记录人 |

# 附件 6：环保设施停运申请表

| 申请单位 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业法人 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设施名称 |  |  | 设备名称及 型号 |  |  |
| 停运时间 |  | 天数 |  | 污染因子种 类 |  |

设施停运原因及采取措施：

申请部门负责人意见：

安环品质部门负责人意见：

项目负责人意见：

生态环境局意见：

备注：本表一式两份，项目和当地生态环境部门各保留一份。

# 附件 7：一般固体废物产生和贮存台账

| 序号 | 名称 | 产生量（吨） | 贮存量（吨） | 累计贮存量（吨） | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 附件 8：一般固体废物自行/委托处置台账

| 序号 | 名称 | 外运时间 | 外运数量 （吨） | 外运去向 | 产生单位经 办人 | 运输单位 经办人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：本表一式两份，项目公司和运输方各保留一份。

# 附件 9：环境污染事故（事件）信息报告表

# 环境污染事故（事件）信息报告表

| 事故单位 | （单位全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故名称 |  |  |  |  |
| 事故时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  |
| 事故类别 | □水污染； □大气污染； □一般固废污染；□危险废物污染； □噪声； □ 土壤； □其他请说明 |  |  |  |
| 初步判断 事故等级 | □一级； □二级； □三级； □四级 |  |  |  |
| 引发事故原因 | □安全生产；□企业排污；□工程施工； □环境问题引发群体性事件； □交通运输；□其他请说明 |  |  |  |
| 污染物质 | 稳定性/危险性 |  |  |  |
|  | 理化性质 |  |  |  |
| 初步确认造成后 果情况 | 死亡总人数（人） |  | 受伤人员数（人） |  |
|  | 需转移附近居民数（人） |  | 预计经济损失（万元） |  |
|  | 相关处罚 | □县级以上环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门下发整改通知单； □居民投诉； □暂无 |  |  |
|  | 备注： |  |  |  |
| 可能涉及环境敏 感点 | □饮用水源地（距离事发地： 公里；影响人数： ） □学校、医院、居民集中区等（涉及人数： ） □自然保护区、风景名胜区（等级： 距离 ） □基本农用保护区、生态功能保护区（等级： 距离 ） □其他请说明 □无 |  |  |  |
| 环境污染情况简 述 |  |  |  |  |
| 简要处置情况 |  |  |  |  |
| 下一步工作建议 |  |  |  |  |
| 其他说明 |  |  |  |  |

# 附件 10：环境污染事故（事件）调查报告

# 环境污染事故（事件）调查报告

# 报告编号：DCBG-（数字）

| 事故单位 | （单位全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |
| 事故名称 |  |  |  |  |
| 事故地点 |  |  |  |  |
| 事故类别 | □水污染； □大气污染； □一般固废污染；□危险废物污染； □噪声； □ 土壤； □其他请说明 |  |  |  |
| 事故等级 | □一级； □二级； □三级； □四级 |  |  |  |
| 污染物质 | 稳定性/危险性 |  |  |  |
|  | 理化性质 |  |  |  |
| 造成后果 | 死亡总人数（人） |  | 受伤人员数（人） |  |
|  | 需转移附近居民数 （人） |  | 直接经济损失（万 元） |  |
|  | 相关处罚 | □县级以上环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门行政处罚； □当地环卫/环保部门下发整改通知单； □居民投诉； □无 |  |  |
| 涉及环境敏感 点 | □饮用水源地（距离事发地： 公里；影响人数： ） □学校、医院、居民集中区等（涉及人数： ） □自然保护区、风景名胜区（等级： 距离 ） □基本农用保护区、生态功能保护区（等级： 距离 ） □其他请说明 □无 |  |  |  |
| 调查组成员 | 组长/职位（签字）： 组员/职位（签字）： |  |  |  |
| 事故经过 | 详细描述事件发生的过程、行为/状态、工作环境； 涉及到的人员、设备/设施、材料、工具； 造成的环境影响（对水、大气、土壤及居民等造成的影响）。 |  |  |  |

| 原因分析 | 分析应包括：人的行为/意识、物的状态、作业环境等；至少包含直接原因和间接原因。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故应急处置 及效果评估 | 包括：事故上报过程、人员救治情况、群众疏散情况、环境检测设备及过程、应对污染扩散 的应急措施、污染治理的措施、污染控制效果等 |  |  |  |
| 伤亡人员详细 信息 | 死亡人员信息包括：姓名、性别、年龄、身份证号、职位、入职时间、死亡直接原因 受伤人员信息包括：姓名、性别、年龄、身份证号、职位、入职时间、受伤等级 |  |  |  |
| 直接经济损失 明细 （元） | 已发生医疗费用 |  | 损工工时（预估） |  |
|  | 后续预计发生医疗费 |  | 损失工资（预估） |  |
|  | 善后费用（预估） |  | 财产损失 |  |
|  | 环境污染治理费用 |  | 环境破坏补偿费用 |  |
|  | 行政处罚 |  | 小 计 |  |
| 事故定性 | □责任事故； □非责任事故 |  |  |  |
| 责任认定 | 主要责任方（人）： |  |  |  |
|  | 次要责任方（人）： |  |  |  |
| 人员处罚 | 详细注明相关责任人员处分、经济处罚等内容 |  |  |  |
| 改进措施建议 | 措施描述： |  |  |  |

| 以上由事故调查小组成员填写 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 改进措施落实 （责任部门） | 对照调查组建议改进措施，逐条描述落实情况： |  |
| 安环部门对事 发部门落实改 进措施的监督 检查情况 |  |  |
| 结果确认 （3 个月） | □ 改善无效 | □ 改善有效 |
|  | □ 有类似事故发生： □ 有类似行为发生： □ 改善措施未持续实 施： □ 其他： | 改善期内无类似事故发生； |
|  | 单位第一负责人确认签字： |  |